##### Introduction

Cette activité a pour objectif de permettre de comprendre ce qu’est un modèle multiphysique, comment on le construit, et à quoi il peut servir.

Les ingénieurs de la Dynamic Tower ont imaginé une solution de « coupe-vent » pour optimiser le fonctionnement de l’éolienne, mais comment les aider pour déterminer si c’est vraiment efficace ?  Pour le savoir, nous allons  construire/compléter un modèle afin de le déterminer.

Pour cela, pour commencer avons besoin de construire un premier modèle sans l’amélioration qui nous servira de comparatif, mais comment constituer ce modèle ?

Comment constituer un modèle initial (sans amélioration) pour servir de référence ?

##### Partie 1 : Energie / Puissance du Vent

L’éolienne est constituée d’un rotor sur lequel sont fixées les pâles. L’ensemble pivote autour d’un axe vertical qui est formé de la colonne centrale du bâtiment.

- Si l’on considère ce rotor, compléter la nature des énergies entrante et sortante de ce système, en précisant les grandeurs caractéristiques :

Energie mécanique rotation

Vitesse de rotation / Couple

Energie éolienne

Vitesse / Force du vent

Rotor de l’éolienne

- La source d’énergie utilisée contient une énergie mécanique, laquelle ? (vu en sciences physiques)

L’énergie mécanique est composée de l’énergie potentielle et l’énergie cinétique. Ici il s’agit de l’énergie cinétique (liée au mouvement de l’air)

- Quelle est la formule mathématiques permettant de calculer cette énergie ? Identifier les paramètres et leurs unités respectives :

Ec = ½ * m * v²	      avec 	m : masse en kg 	v : vitesse du vent en m.s-1

- Pour connaitre la masse de l‘air, on donne sa masse volumique : ρ = 1.29 kg.m-3. Par quelle grandeur (unité) faut-il multiplier ρ pour obtenir une masse ?

Vu l’unité de ρ, il faut multiplier par des m3 ce qui a pour effet de faire disparaitre le m-3. Ainsi en multipliant par des m3, on obtient des kg.

- Détermination du volume d’air traversant :

En vous aidant du croquis suivant et de la documentation fournie en annexe, déterminer les 2 dimensions connues et fixes du volume d’air (la troisième dimension dépendant de la vitesse de l’air).

Eolienne

Volume d’air qui va traverser l’éolienne

c

a

b

a = hauteur de l’éolienne (1m dans la documentation )

b = largeur totale de l’éolienne (40m dans la documentation)

c = v * Δt 	avec 		v = 3,89m.s-1 en moyenne

Modèle physique et mathématiques

Eair=12mv2= 12ρ*Vv2= 12ρ(a*b*v*Δt)v2= 12ρa*b*v3*Δt

Avec

- ρ : Masse volumique de l’air (kg.m-3)

- V : Volume d’air qui contient l’énergie (m3)

- v : vitesse de l’air (m.s-1)

- a,b : dimensions de l’éolienne (m)

- Δt : temps nécessaire au volume pour passer dans l’éolienne (s)

Comme Pair=EairΔt on a :

P= 12ρa*b*v3

- Dans cette équation, la puissance de l’air qui arrive sur l’éolienne est donc définie à partir de 4 paramètres. Identifier dans ce tableau s’il s’agit de constante, d’une variable interne au système (rotor de l’éolienne), ou d’une variable externe au système :

|  | Constante | Variable |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Interne au système | Externe au système |
| ρ | X |  | X |
| a | X | X |  |
| b | X | X |  |
| v |  |  | X |

Modèle multiphysique causal :

- A l’aide du logiciel de modélisation multiphysique, ouvrir le fichier « Puissance_du_vent_eleve.slx ».

  - Compléter les valeurs v, a et b à l’aide des données de la  question 5.

3.89

1

40

Double-cliquez sur le bloc central pour voir comment à partir de v, a et b le bloc est capable de déterminer la puissance récupérable.

m/s

kg/s

m²

1.29

  - Quelle est la formule à l’issu de toutes ces opérations internes au bloc ?

Puissance récupérable  = 12ρa*b*v3

  - Compléter les zones entourées de rouge dans le modèle et enregistrer votre travail.

Cf. image ci-dessus

Revenir au niveau précédent en cliquant sur « puissance_du_vent_eleve » en haut à gauche du modèle :

Puis lancer la simulation en cliquant sur « Run »  dans la barre d’outils en haut.

  - Relever la valeur de puissance récupérable indiquée par le modèle :

La simulation donne le résultat de 1519 W récupérable avec un vent allant à 3.89m.s-1

Le modèle de « Puissance du vent » est donc constitué.

##### Partie 2 : Transformation de l’énergie du vent en rotation par l’éolienne

- Analyse du modèle causal

Ouvrir le fichier « Puissance_meca_simple_eleve.slx » avec Matlab.

Dans ce modèle de nouveaux paramètres sont apparus. Lesquels ? Compléter le tableau ci-dessous en identifiant les nouveaux paramètres et en les caractérisant :

| Nom | Constante | Variable |  | Valeur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Interne au système | Externe au système |  |
| Coefficient de trainée (Cx) pâle descendante | X | X |  | 2 |
| Coefficient de trainée (Cx) pâle remontante | X | X |  | 0.4 |

- Indiquer à quoi correspondent ces 2 paramètres ?

C’est un coefficient qui est lié à la pression appliqué par l’air sur un élément en déplacement. Plus l’élément est aérodynamique (limite cette pression), plus le Cx est faible, et inversement.

Le « Cx de la pâle remontante » est lié à la forme que la pâle présente en remontant au vent et qui doit être le plus faible possible

Le « Cx de la pâle descendante» est lié à la forme que la pâle présente en descendant au vent et qui doit être le plus grand possible pour que l’air l’entraine.

- Dans l’extrait ci-dessus, justifier la présence du bloc de « gain » de ½ :

40 est la largeur totale de l’éolienne, on considère que la longueur de la pâle est la moitié de cette longueur.

Double-cliquer sur le bloc « Eolienne ».

- Expliquer le rôle des 2 principaux sous-systèmes (blocs) :

Le bloc de gauche est celui qui détermine la puissance disponible sur la surface de l’éolienne, celui de droite représente le rotor de l’éolienne et détermine sa capacité à récupérer cette puissance.

- Indiquer la formule utilisée pour déterminer la valeur du couple en sortie en fonction de Puissance méca et omega :

C = Puissance méca / omega

- Exploitation du modèle causal de l’éolienne:

Changer la vitesse du vent et remplir le tableau avec les valeurs trouvées :

| Vitesse du vent |  | Puissance (W) |  | Rendement | Couple (N.m) | Vitesse de rotation (rad.s-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| km.h-1 | m.s-1 | Exploitable | Récupérée |  |  |  |
| 10 | 2.78 | 554.3 | 27.72 | 5% | 199.4 | 0.139 |
| 15 | 4.16 | 1857 | 92.87 | 5% | 446.5 | 0.208 |
| 30 | 8.33 | 14910 | 745.6 | 5% | 1790 | 0.416 |

- Le rendement est-il le même quelle-que soit la vitesse du vent ?	oui

Que penser de ce rendement ?	il est faible, et peut être amélioré

##### Partie 3 : Retour sur la démarche

Quelles sont les 2 étapes de cette activité ?

Energie et puissance du vent : Au début on a modélisé le vent grâce à son énergie cinétique et les équations de sciences physiques.

Transformation de l’énergie du vent par l’éolienne : on a ajouté le rotor de l’éolienne avec ses caractéristiques pour mesurer l’énergie qu’il peut récupérer.

Quelle est l’utilité de la première étape ? (que nous a-t-elle permis de faire ?)

Elle nous a permis de concevoir un modèle qui peut servir pour tester des éoliennes quelle que soit la forme, dimension etc…

A quoi sert la seconde étape ? (qu’obtient-on grâce à cette étape ?)

La seconde étape sert à essayer de voir comment réagit le système et qu’est ce qu’il est capable de récupérer. On obtient une information importante : le rendement du système.

A-t-on réussi à constituer un « modèle initial » pour la suite de la démarche ?

Oui car maintenant nous pouvons ajouter la solution pour optimiser et cela nous permettra de comparer le rendement avec et sans la solution.